ТК РЕЗИНОТЕХНИКА

АДРЕС: 143983, Московская обл, г. Балашиха, микр Керамик,  ул. Керамическая 2А, офис 405.

ТЕЛЕФОН: 8 (495) 664-29-70 МОБ.ТЕЛЕФОН: 8 (925) 514-71-25

E-MAIL: 5147125@mail.ru   http: www.tk-rezinotehnika.ru

ИНН: 5012089411  КПП: 501201001  ОГРН: 1155012003079

СКРЕБОК ДЛЯ ОЧИСТКИ ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ЛЕНТЫ

Техническое описание и руководство

по монтажу и эксплуатации

г. Москва

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. Техническое описание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

2.1. Назначение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

2.2. Технические данные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.3. Комплект поставки изделия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2.4. Устройство и работа изделия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.5.  Упаковка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3. Руководство по эксплуатации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3.1. Общие указания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

3.2. Указания мер безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

3.3. Порядок установки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  5

3.4. Техническое обслуживание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  6

3.5. Правила хранения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  6

3.6. Транспортирование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

4. Информация производителя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

5. Гарантийные обязательства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

ВВЕДЕНИЕ

1. Техническое описание и руководство по эксплуатации предназначены для изучения принципа действия и правил эксплуатации скребка для очистки внутренней стороны ленты. Содержит краткое описание конструкции, принципа работы и другие сведения необходимые для использования.

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

2.1. Назначение.

2.1.1. Скребок для очистки внутренней стороны ленты предназначен для очистки внутренней поверхности конвейерной ленты от транспортируемых материалов.

2.1.2. Скребок для очистки внутренней стороны ленты может быть использован для очистки конвейерных лент различных типов, видов и назначений, в т.ч.  и лент, состыкованных стальными механическими соединениями.

  - Технические данные.

    - Для конвейеров с шириной ленты – 1000мм.

    - Ширина чистящей поверхности –    1320 мм.

    - Высота скребка –                                100 мм.

  - Комплект поставки:

1. Скребок для очистки внутренней стороны ленты – 1шт.

2. Торсионы – 2шт.

3. Телескопические стойки – 2шт.  (ДА/НЕТ).

4. Руководство по монтажу и эксплуатации – 1шт.

| Свойство | Проверено согласно | Единица измерения | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Твердость | ГОСТ, марка 51-2062 | ед. по Шору А | 40 - 55 |  |
| Плотность | ГОСТ, марка 51-2062 | г/см2 | 1,23 |  |
| Прочность на разрыв | ГОСТ, марка 51-2062 | Н/см2 | 1470 |  |
| Предельное удлинение | ГОСТ, марка 51-2062 | % | ≥ 250 |  |
| Сопротивление на разрыв | ГОСТ, марка 51-2062 | % | ≥ 550 |  |
| Абразивный износ | ГОСТ, марка 51-2062 | мм3 | 84 |  |
| Деформация сжатия | ГОСТ, марка 51-2062 | % | 40 |  |
| Температурные границы | ГОСТ, марка 51-2062 | ° С | -40 до +250 |  |

Скребок для очистки внутренней стороны ленты

| Артикул производственной единицы | Ширина ленты, мм | Ширина скребка (А), мм | Высота ножа, мм | D штанги, мм | L max, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СКВ-0011-0400 | 400 | 600 | 100 | Ø 51*4 | 1600 |
| СКВ-0011-0500 | 500 | 720 | 100 | Ø 51*4 | 1700 |
| СКВ-0011-0650 | 650 | 840 | 100 | Ø 51*4 | 1800 |
| СКВ-0011-0800 | 800 | 1080 | 100 | Ø 51*4 | 2000 |
| СКВ-0011-1000 | 1000 | 1320 | 100 | Ø 51*4 | 2200 |
| СКВ-0011-1200 | 1200 | 1560 | 100 | Ø 51*4 | 2400 |
| СКВ-0011-1400 | 1400 | 1680 | 100 | Ø 51*4 | 2600 |
| СКВ-0011-1600 | 1600 | 1920 | 100 | Ø 51*4 | 2800 |
| СКВ-0011-1800 | 1800 | 2160 | 100 | Ø 51*4 | 3000 |
| СКВ-0011-2000 | 2000 | 2400 | 100 | Ø 51*4 | 3200 |

2.4. Устройство и работа изделия.

2.4.1. Скребок для очистки внутренней стороны ленты – это устройство для очистки нерабочей поверхности конвейерных лент.

2.4.2. Скребок для очистки внутренней стороны ленты состоит из: штанги-держателя (1), прикрепленного к нему скребка (2) на который устанавливаются сменные сегменты с износостойкими пластинами из сплава карбида вольфрама (8). Торсионы (4) присоединены к зажимам (3) через угловые шарниры. Смещая зажимы (3) вдоль штанги-держателя (1) устанавливаем очиститель в предусмотренное место установки. Сдвигая зажимы (3) и регулируя угловые шарниры выбираем необходимое место на ставе для крепления. На торцах торсионов (4) предусмотрены фланцы с отверстиями под болтовые соединения (5).

Полное соприкосновение чистящей поверхности скребка с рабочей поверхностью конвейерной ленты достигается за счет прижатия лезвия скребка (под углом 90º к ленте) в момент установки и срабатывании торсионных элементов (6), в момент колебания ленты в процессе движения.

  - Упаковка.

Очистители упаковываются в упаковочный материал пригодный для транспортирования и хранения.

По желанию заказчика могут быть упакованы в обрешетку.

- РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

3.1. Общие указания.

3.1.1. Безотказная работа очистителя обеспечивается при правильном обслуживании и выполнении всех условий настоящего руководства.

3.1.2. К обслуживанию допускаются лица, изучившие настоящее руководство и освоившие правила обслуживания и ТБ при работе с очистителем.

3.1.3. Эксплуатировать скребок для очистки внутренней стороны ленты можно после осмотра, проверки комплектности и правильного монтажа.

3.2. Указание мер безопасности.

3.2.1. К работе по обслуживанию и эксплуатации очистителя допускаются лица, имеющие соответствующую квалификацию и опыт работы с конвейерной техникой и сдавшие экзамен по ТБ и ОТ при работе с этим оборудованием.

3.2.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Использовать скребок для любых других целей кроме очистки конвейерной ленты.

- Устанавливать скребок в непредусмотренных для эксплуатации местах.

- Использовать скребок для очистки внутренней стороны ленты для очистки лент, транспортирующих крупнокусковой и высоко-абразивный материалы.

- Производить чистку или ремонт скребка для очистки внутренней стороны ленты при работающем конвейере.

3.3. Порядок установки.

3.3.1. Скребок для очистки внутренней стороны ленты устанавливается на холостую ветвь конвейера со стороны нерабочей поверхности ленты под углом 90º к ленте.

3.3.2. Для оптимальной очистки ленты скребок необходимо устанавливать на расстоянии 80 … 120 мм от натяжного барабана. При отсутствии места, возможно, другое расположение.

3.3.3. Скребок для очистки внутренней стороны ленты устанавливается таким образом, чтобы чистящая поверхность скребка полностью соприкасалась с поверхностью ленты, в противном случае степень очистки значительно снизится.

3.3.6. Монтаж очистителя:

- Подготовить 4 отверстия (под болт М16) на ставе конвейера в месте установки очистителя (при разметке отверстий учитывать ответные отверстия на фланцах телескопических штанг).

- Раздвинуть (сдвинуть) торсионные элементы на ширину става при помощи зажимов и угловых шарниров. Совместить отверстия на ставе и фланцах вставить в отверстия болты М16 и затянуть гайки.

- Проверить все резьбовые соединения при необходимости затянуть.

3.4. Техническое обслуживание.

3.4.1. При постоянном использовании скребка для очистки внутренней стороны ленты необходимо регулярно проводить технический осмотр устройства, в зависимости от условий эксплуатации, один раз в 4-8 недель.

Перед проведением технического обслуживания, скребок   необходимо очистить от продуктов транспортирования, пыли и грязи.     Провести осмотр и проверить:

- металлические конструкции и целостность скребка;

- состояние и величину износа чистящей поверхности;

- величину свободного хода торсионных элементов;

- телескопические стойки (при наличии).

3.4.2. Техническое обслуживание 1 раз в 2 недели заключается в очистке, и промывке очистителя от грязи. Очистка скребка должна производиться по мере необходимости.

3.4.3. Ножи скребка подвергаются износу и поэтому регулярно меняются. Скребки из твердых сплавов имеют допуск на износ 10-14 мм, остальные примерно - 25 мм.

3.4.4. Все износившиеся или поврежденные детали заменяются новыми.

3.5. Правила хранения.

3.5.1. Хранение скребка для очистки внутренней стороны ленты должно соответствовать условиям по ГОСТ 15150-69.

3.5.2. В процессе хранения не допустимо касание чистящей поверхности скребка с твердыми предметами во избежание её порчи, что в дальнейшем может привести к некачественной очистке ленты.

3.6. Транспортирование.

3.6.1. Скребки для очистки внутренней стороны ленты могут транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

3.6.2. Условия транспортирования скребков в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69.

4. ИНФОРМАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

СКРЕБОК ДЛЯ ОЧИСТКИ ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ЛЕНТЫ

Код:  СКВ-0011-1000

Дата изготовления: Февраль 2025 г.

ОТК: __________________

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации скребка грубой очистки с ножами из карбида вольфрама 12 (Двенадцать) месяцев со дня ввода его в эксплуатацию или 18 (Восемнадцать) с момента приобретения, при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.