| ПОСТАВЩИК | ООО ТК «РЕЗИНОТЕХНИКА» |
| --- | --- |
| Внешний вид | Внешний вид |
| # Диаметр волокна щетины - 0,9 мм; Диаметр щетки - 250 мм. Длина волокна (ворса) - мм; Материал щетины - нейлон PA6.6. Скорость вращения - 140 об/мин. | Диаметр волокна щетины - 1,2 мм; Диаметр щетки - 250 мм; Длина волокна (ворса) - 87,5 мм; Материал щетины – полиамид (износостойкий); Скорость вращения - 280 об/мин. |
| Агрегатная устойчивость - Установка вала в оси, с помощью одного подшипника скольжения; - Подключение вала к мотору-редуктору прямое; - Установка щетки с приводом на опорах, швеллерного исполнения. | Агрегатная устойчивость - Установка вала в оси, с помощью трех подшипников скольжения; - Подключение вала к мотору-редуктору через соединительную муфту, с эластичным элементом; - Установка щетки с приводом, на телескопических стойках. |
| - Установка данной конструкции, не гарантирует сохранения центрирования вала. Установка должна производиться в четкой симметрической плоскости, во избежание искривления, которое ведет к нагрузке на редукторный механизм, а также повышает температуру подшипника скольжения при смещении центра вращения. | - Усиленная конструкция фиксации вала, установка двух подшипников скольжения в месте фиксации основной опоры мотора редуктора, позволяет избежать основного смещения в месте стыковки вала мотора-редуктора и вала щетки, а также центрируя размещение второй опоры в нужной плоскости. |
| - При обслуживании/ремонте, демонтаж щетки и стыковка вала в мотор-редуктор. | - Соединительная муфта позволяет отсоединять вал щетки без монтажа мотора-редуктора. Также соединительная муфта имеет допуск/погрешность состыковки валов, снимая нагрузку на редукторный механизм. |
| - Необходимо предусмотреть конструкцию для установки. | 3. Удобство монтажа. Установка щетки с приводом на телескопических стойках, позволяет регулировать подъём/прижатие щетки к конвейерной ленте. |
| - Скорость вращения - 140 об/мин, для эффективной очистки полотна, допускается устанавливать на конвейерные ленты, со скоростью до 1,5 м/сек. | 4. Скорость вращения - 280 об/мин, возможность установки на ленты, со скоростью от 0,5 до 3,0 м/сек. |