| ТК РЕЗИНОТЕХНИКА АДРЕС: 143983, Московская обл, г. Балашиха, микр Керамик, ул. Керамическая 2А, офис 405. ТЕЛЕФОН: 8 (495) 664-29-70 МОБ.ТЕЛЕФОН: 8 (925) 514-71-25 E-MAIL: 5147125@mail.ru http: www.tk-rezinotehnika.ru ИНН: 5012089411 КПП: 501201001 ОГРН: 1155012003079 ОЧИСТИТЕЛЬ СКРЕБКОВЫЙ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМИ СЕГМЕНТАМИ Техническое описание и руководство по монтажу и эксплуатации г. Москва 2023 г. |  |
| --- | --- |
| 2. СОДЕРЖАНИЕ Стр. 1. Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Техническое описание . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 2.1. Назначение . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 2.2. Технические данные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 2.3. Комплект поставки изделия . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.4 .Устройство и работа изделия .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2.5. Упаковка . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3.Руководство по эксплуатации . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . 7 3.1.Общие указания . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3.2. Указания мер безопасности . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3.3. Порядок установки . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 8-9 3.4. Техническое обслуживание . . .. . . . . . . . . . . . . . . 10 3.5. Правила хранения . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ….10 3.6. Транспортирование . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . … 10 4. Информация производителя ………………………………11 5. Гарантийные обязательства …………………………….…11 | 11. 5. ИНФОРМАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: ОЧИСТИТЕЛЬ СКРЕБКОВЫЙ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМИ СЕГМЕНТАМИ Код 010.120.1600. Зав. № _______. Дата изготовления: Январь 2023 г. ОТК: __________________ 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Гарантийный срок эксплуатации очистителя скребкового с полиуретановыми сегментами 12 (Двенадцать) месяцев со дня ввода его в эксплуатацию или 18 (Восемнадцать) с момента приобретения, при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся детали. |
| 10. 3.4. Техническое обслуживание. 3.4.1. При постоянном использовании очистителя необходимо регулярно проводить технический осмотр устройства, в зависимости от условий эксплуатации, один раз в 4-8 недель. Перед проведением технического обслуживания, очиститель необходимо очистить от продуктов транспортирования, пыли и грязи. Провести осмотр и проверить: - металлические конструкции и сегменты скребка; - состояние и величину износа чистящей поверхности; - величину свободного хода и работу пружины; - телескопические стойки (при наличии в комплектации). 3.4.2. Техническое обслуживание 1 раз в 2 недели заключается в очистке и промывке очистителя от грязи. Очистка скребка должна производиться по мере необходимости. 3.4.3. Очистители подвергаются износу и поэтому по мере необходимости меняются. 3.4.4. Все износившиеся или поврежденные детали заменяются новыми. 3.5. Правила хранения. 3.5.1. Хранение очистителей скребковых должно соответствовать условиям по ГОСТ 15150-69. 3.5.2. В процессе хранения не допустимо касание чистящей поверхности скребка с твердыми и нагретыми предметами во избежание её порчи, что в дальнейшем может привести к некачественной очистке ленты. 3.6. Транспортирование. 3.6.1. Очистители скребковые с полиуретановыми сегментами могут транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. 3.6.2. Условия транспортирования очистителей в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69. | 3. ВВЕДЕНИЕ 1.1. Техническое описание и руководство по эксплуатации предназначены для изучения принципа действия и правил эксплуатации очистителя скребкового с полиуретановыми сегментами. Содержит краткое описание конструкции, принципа работы и другие сведения необходимые для использования. |
| 4. 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 2.1. Назначение. 2.1.1. Очиститель скребковый с полиуретановыми сегментами предназначен для очистки рабочей поверхности конвейерной ленты от мелко абразивного материала глина, торф, песок, известь, уголь, при высокой скорости движения ленты. В зависимости от твердости полиуретана. 2.1.2 .Очиститель скребковый с полиуретановыми сегментами может быть использован для очистки конвейерных лент различных типов, видов и назначений, в т.ч. и лент, только состыкованных клееными соединениями. - Технические данные. - Для конвейеров с шириной ленты – 1600 мм. - Ширина чистящей поверхности – 1560 мм. - Высота скребка – 150 мм. - Для конвейеров со скоростью ленты до 5 м/с. Свойство; Проверено согласно; Единица измерения; Значение. Твердость; Din 53505; ед. по Шору А; 87. Плотность; Din 53479; г/см2; 1, 23. Прочность на разрыв; Din 53504; Н/мм2; ≥45. Предельное удлинение; Din 53504; %; ≥400. Сопротивление на разрыв; Din 53515; Н/мм; ≥ 30. Абразивный износ; Din 53516; мм3; 84. Деформация сжатия; Din 53517; %; 18. Температурные границы; ° С; -40 до +90. Полиуретан; VIBRATAN_9086 + vibrathane 8000. 2.3. Комплект поставки. 1. Очиститель скребковый с полиуретановыми сегментами – 1шт. 2. Пружина прижимная – 2 шт. 3. Телескопические стойки – 2шт. (ДА/НЕТ). 4. Руководство по монтажу и эксплуатации – 1шт. 8. 3.3. Порядок установки. 3.3.1. Очиститель скребковый с полиуретановыми сегментами устанавливается на холостую ветвь конвейера со стороны рабочей поверхности ленты под углом 90º к ленте. 3.3.2. Для оптимальной очистки ленты очиститель необходимо устанавливать на расстоянии 50 … 100 мм от приводного барабана. При отсутствии места, возможно, другое расположение. 3.3.3. Очиститель устанавливается таким образом, чтобы чистящая поверхность скребка полностью соприкасалась с поверхностью ленты, в противном случае степень очистки значительно снизится. 3.3.4. ТОЛЬКО при комплектации изделия телескопическими стойками При установке очистителя на конвейер необходимо проверить: - Телескопические штанги должны быть максимально выдвинуты. - Фиксирующие болты на телескопических штангах должны быть ослаблены. - Установочные винты на телескопической оси должны быть ослаблены. | 9. 3.3.6. Монтаж очистителя: - Подготовить 4 отверстия (под болт М16) на ставе конвейера в месте установки очистителя. При разметке отверстий учитывать ответные отверстия на фланцах опор или телескопических штанг в зависимости от комплектации. - Раздвинуть (сдвинуть) опоры с зажимами на ширину става. - Затянуть болты на зажимах для фиксации скребка на держателе. - Выставить необходимую высоту очистителя. Совместить отверстия на ставе и фланцах вставить в отверстия болты М16 и затянуть гайки. При комплектации изделия телескопическими стойками: - Затянуть установочные винты на телескопической оси. - При помощи регулирующего винта телескопических шпинделей, очиститель равномерно, с двух сторон, подвести к ленте, при этом нужно обратить внимание на параллельность ленты и рабочей кромки скребка. Окончательный этап установки очистителя заключается в достижении полного соприкосновения чистящей поверхности скребка к поверхности конвейерной ленты, при помощи регулирующих винтов телескопических шпинделей. Скребок закрепляется затяжкой фиксирующих болтов и контргаек на зажимах. - Проверить все резьбовые соединения при необходимости затянуть. 5. - Очиститель скребковый с полиуретановыми сегментами Ширина ленты, мм; Ширина скребка (А), мм; Кол-во сег-тов, шт.; D вала, мм; L max, мм; Код. 400; 360; 3; 51; 1100; 010.120.0400. 500; 480; 4; 51; 1200; 010.120.0500. 650; 600; 5; 51; 1350; 010.120.0650. 800; 720; 6; 51; 1500; 010.120.0800. 1000; 960; 8; 51; 1700; 010.120.1000. 1200; 1080; 9; 51; 1900; 010.120.1200. 1400; 1320; 11; 51; 2100; 010.120.1400. 1600; 1560; 13; 51; 2300; 010.120.1600. 1800; 1680; 14; 51; 2500; 010.120.1800. 2000; 1920; 16; 51; 2700; 010.120.2000. |
| 6. 2.4. Устройство и работа изделия. 2.4.1. Очиститель скребковый с полиуретановыми сегментами – это устройство для очистки рабочей поверхности конвейеров. Сегменты изготовлены из износостойкого полиуретана с твердостью 87 по Шору А. Используется на шахтах, карьерах и в добыче полезных ископаемых. Качество износостойкого полиуретана позволяет использование на конвейерах с высокой скоростью движения ленты, до 5 м/с. Износостойкость данного очистителя позволяет его применение при мало абразивных материалах. Долгий срок службы скребков обеспечивается за счет применения марки полиуретана с повышенной твердостью, что значительно повышает их износостойкость. 2.4.2. Очиститель скребковый с полиуретановыми сегментами состоит из: держателя (1) с прикрепленными к нему полиуретановыми сегментами скребка (2). Прижимная пружина (4), совместно со стойкой (5) присоединена к зажиму (2) с одной стороны, с другой стороны стойка присоединена непосредственно к зажиму (2). Смещая зажимы (2) вдоль держателя (1) устанавливаем очиститель в предусмотренное место установки на ставе для крепления стоек (5). На стойках предусмотрены отверстия под болтовые соединения. Полное соприкосновение чистящей поверхности скребка с рабочей поверхностью конвейерной ленты достигается за счет регулировки правой и левой стоек. Постоянное давление скребка на поверхность ленты обеспечивается за счет прижимной пружины (4). - Упаковка. Очистители упаковываются в упаковочный материал пригодный для транспортирования и хранения. По желанию заказчика могут быть упакованы в обрешетку. | 7. - РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. 3.1. Общие указания. 3.1.1. Безотказная работа очистителя обеспечивается при правильном обслуживании и выполнении всех условий настоящего руководства. 3.1.2. К обслуживанию допускаются лица, изучившие настоящее руководство и освоившие правила обслуживания и ТБ при работе с очистителем. 3.1.3. Эксплуатировать очиститель можно после осмотра, проверки комплектности и правильного монтажа. 3.2. Указание мер безопасности. 3.2.1. К работе по обслуживанию и эксплуатации очистителя допускаются лица, имеющие соответствующую квалификацию и опыт работы с конвейерной техникой и сдавшие экзамен по ТБ и ОТ при работе с этим оборудованием. 3.2.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: - Использовать очиститель для любых других целей кроме очистки конвейерной ленты. - Устанавливать очиститель в непредусмотренных для эксплуатации местах. - Использовать очиститель для очистки лент, транспортирующих крупнокусковой и высокоабразивный материалы. - Производить чистку или ремонт очистителя при работающем конвейере. |