| ТК РЕЗИНОТЕХНИКА АДРЕС: 143983, Московская обл, г. Балашиха, микр Керамик, ул. Керамическая 2А, офис 405. ТЕЛЕФОН: 8 (495) 664-29-70 МОБ.ТЕЛЕФОН: 8 (925) 514-71-25 E-MAIL: 5147125@mail.ru http: www.tk-rezinotehnika.ru ИНН: 5012089411 КПП: 501201001 ОГРН: 1155012003079 ОЧИСТИТЕЛЬ СКРЕБКОВЫЙ СТАНДАРТНЫЙ Техническое описание и руководство по монтажу и эксплуатации г. Москва 2023 г. |  |
| --- | --- |
| 2. СОДЕРЖАНИЕ Стр. 1. Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Техническое описание . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 2.1. Назначение . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 2.2. Технические данные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 2.3. Комплект поставки изделия . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.4. Устройство и работа изделия .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2.5. Упаковка . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3.Руководство по эксплуатации . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . 7 3.1. Общие указания . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3.2. Указания мер безопасности . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3.3. Порядок установки . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 8-9 3.4. Техническое обслуживание . . .. . . . . . . . . . . . . . . 10 3.5. Правила хранения . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ….10 3.6. Транспортирование . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . … 10 4. Информация производителя ………………………………11 5. Гарантийные обязательства …………………………….…11 | 11. 4. ИНФОРМАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: ОЧИСТИТЕЛЬ СКРЕБКОВЫЙ СТАНДАРТНЫЙ Код 040.012.2000. Зав. № _______. Дата изготовления: Январь 2023 г. ОТК: __________________ 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Гарантийный срок эксплуатации очистителя скребкового стандартного 12 (Двенадцать) месяцев со дня ввода его в эксплуатацию или 18 (Восемнадцать) с момента приобретения, при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется при нарушении правил эксплуатации указанной заводом изготовителем. |
| 10. 3.4. Техническое обслуживание. 3.4.1. При постоянном использовании очистителя необходимо регулярно проводить технический осмотр устройства, в зависимости от условий эксплуатации, один раз в 4-8 недель. Перед проведением технического обслуживания, очиститель необходимо очистить от продуктов транспортирования, пыли и грязи. Провести осмотр и проверить: - металлические конструкции и детали скребка; - состояние и величину износа чистящей поверхности; - величину свободного хода торсионов; - телескопических стоек (при наличии в комплектации). 3.4.2. Техническое обслуживание 1 раз в 2 недели заключается в очистке и промывке очистителя от грязи. Очистка скребка должна производиться по мере необходимости. 3.4.3. Очистители подвергаются износу и поэтому регулярно меняются. Скребки из твердых сплавов карбид вольфрама имеют допуск на износ 0,01 мм. 3.4.4. Все износившиеся или поврежденные детали заменяются новыми. 3.5. Правила хранения. 3.5.1. Хранение очистителей скребковых должно соответствовать условиям по ГОСТ 15150-69. 3.5.2. В процессе хранения не допустимо касание чистящей поверхности скребка с твердыми и нагретыми предметами во избежание её порчи, что в дальнейшем может привести к некачественной очистке ленты. 3.6. Транспортирование. 3.6.1. Очистители скребковые стандартные могут транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. 3.6.2. Условия транспортирования очистителей в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69. | 3. ВВЕДЕНИЕ 1.1. Техническое описание и руководство по эксплуатации предназначены для изучения принципа действия и правил эксплуатации очистителя скребкового стандартного. Содержит краткое описание конструкции, принципа работы и другие сведения необходимые для использования. |
| 4. 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 2.1. Назначение. 2.1.1. Очиститель скребковый стандартный предназначен для очистки рабочей поверхности высокоскоростных конвейерных лент от транспортируемых материалов. 2.1.2. Очиститель скребковый стандартный может быть использован для очистки конвейерных лент различных типов, видов и назначений, в т. ч. и лент, состыкованных стальными механическими соединениями. - Технические данные. - Для конвейеров с шириной ленты – 2000 мм. - Ширина чистящей поверхности – 1980 мм. - Высота скребка – 120 мм. - 2.3. Комплект поставки. 1. Очиститель скребковый стандартный – 1шт. 2. Торсионы – 2шт. 3. Телескопические стойки – 2шт. (ДА/НЕТ). 4. Руководство по монтажу и эксплуатации – 1шт. 8. 3.3. Порядок установки. 3.3.1. Очиститель скребковый стандартный устанавливается на холостую ветвь конвейера со стороны рабочей поверхности ленты под углом 90º к ленте. 3.3.2. Для оптимальной очистки ленты очиститель необходимо устанавливать на расстоянии 50 … 100 мм от приводного барабана. При отсутствии места, возможно, другое расположение. 3.3.3. Очиститель устанавливается таким образом, чтобы чистящая поверхность скребка полностью соприкасалась с поверхностью ленты, в противном случае степень очистки значительно снизится. 3.3.4. ТОЛЬКО при комплектации изделия телескопическими стойками При установке очистителя на конвейер необходимо проверить: - Телескопические штанги должны быть максимально выдвинуты. - Фиксирующие болты на телескопических штангах должны быть ослаблены. - Установочные винты на телескопической оси должны быть ослаблены. | 9. 3.3.6. Монтаж очистителя: - Подготовить 4 отверстия (под болт М16) на ставе конвейера в месте установки очистителя. При разметке отверстий учитывать ответные отверстия на фланцах опор или телескопических штанг в зависимости от комплектации. - Раздвинуть (сдвинуть) опоры с зажимами на ширину става. - Затянуть болты на зажимах для фиксации скребка на держателе. - Выставить необходимую высоту очистителя. Совместить отверстия на ставе и фланцах вставить в отверстия болты М16 и затянуть гайки. При комплектации изделия телескопическими стойками: - Затянуть установочные винты на телескопической оси. - При помощи регулирующего винта телескопических шпинделей, очиститель равномерно, с двух сторон, подвести к ленте, при этом нужно обратить внимание на параллельность ленты и рабочей кромки скребка. Окончательный этап установки очистителя заключается в достижении полного соприкосновения чистящей поверхности скребка к поверхности конвейерной ленты, при помощи регулирующих винтов телескопических шпинделей. Скребок закрепляется затяжкой фиксирующих болтов и контргаек на зажимах. - Проверить все резьбовые соединения при необходимости затянуть. 5. - Очиститель скребковый стандартный комплектация «с телескопическими стойками». Ширина ленты, мм; Ширина очистителя (А), мм; L; C; E; F; H; Код. 400; 330; 1400; 80; 140; 51; 75; 041.012.0400. 500; 440; 1500; 80; 140; 51; 75; 041.012.0500. 650; 550; 1700; 80; 150; 51; 90; 041.012.0650. 800; 660; 1800; 100; 164; 51; 106; 041.012.0800. 1000; 880; 2000; 100; 164; 51; 106; 041.012.1000. 1200; 1100; 2200; 100; 170; 51; 123; 041.012.1200. 1400; 1320; 2400; 100; 170; 51; 123; 041.012.1400. 1600; 1540; 2600; 120; 190; 51; 140; 041.012.1600. 1800; 1760; 2800; 120; 190; 51; 140; 041.012.1800. 2000; 1980; 3000; 120; 200; 51; 146; 041.012.2000. |
| 6. 2.4. Устройство и работа изделия. 2.4.1. Очиститель скребковый стандартный – это устройство для очистки рабочей поверхности конвейеров от транспортируемых материалов. 2.4.2. Очиститель скребковый стандартный состоит из: держателя (1) с прикрепленной к нему планкой из твердого сплава (16). Торсионы (6), совместно с телескопическими стойками (4) и (5) присоединены к зажимам (2). Для удаления транспортируемого материала из зоны очистки к скребку прикреплен фартук (17). Смещая зажимы (2) вдоль держателя (1) устанавливаем очиститель в предусмотренное место установки на ставе для телескопических стоек (5). На торцах стоек предусмотрены фланцы с отверстиями под болтовые соединения. Полное соприкосновение чистящей поверхности скребка с рабочей поверхностью конвейерной ленты достигается за счет регулировки правой и левой стоек. Постоянное давление скребка на поверхность ленты обеспечивается за счет торсионных элементов (6) - Упаковка. Очистители упаковываются в упаковочный материал пригодный для транспортирования и хранения. По желанию заказчика могут быть упакованы в обрешетку. | 7. - РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. 3.1. Общие указания. 3.1.1. Безотказная работа очистителя обеспечивается при правильном обслуживании и выполнении всех условий настоящего руководства. 3.1.2. К обслуживанию допускаются лица, изучившие настоящее руководство и освоившие правила обслуживания и ТБ при работе с очистителем. 3.1.3. Эксплуатировать очиститель можно после осмотра, проверки комплектности и правильного монтажа. 3.2. Указание мер безопасности. 3.2.1. К работе по обслуживанию и эксплуатации очистителя допускаются лица, имеющие соответствующую квалификацию и опыт работы с конвейерной техникой и сдавшие экзамен по ТБ и ОТ при работе с этим оборудованием. 3.2.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: - Применение очистителя на лентах с механическими соединениями ленты. - Использовать очиститель для любых других целей кроме очистки конвейерной ленты. - Устанавливать очиститель в непредусмотренных для эксплуатации местах. - Использовать скребок для очистки лент, транспортирующих крупнокусковые и хим. активные материалы. - Производить чистку или ремонт очистителя при работающем конвейере. |