[image: image2.png]


        ТК РЕЗИНОТЕХНИКА
                                          АДРЕС: 143983, Московская область, г. Балашиха, микрорайон  Керамик,  ул. Керамическая 2А, офис 405.

                                       ТЕЛЕФОН: 8 (495) 664-29-70 МОБ.ТЕЛЕФОН: 8 (925) 514-71-25
                                       E-MAIL: 5147125@mail.ru   http: www.tk-rezinotehnika.ru
                                       ИНН: 5012089411  КПП: 501201001  ОГРН: 1155012003079  


	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СКРЕБКОВ-ОЧИСТИТЕЛЕЙ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ

	Свойство
	Единица измерения
	Значение

	Твердость
	ед. по Шору А
	70

	Плотность
	г/см2
	1, 25

	Прочность на разрыв
	Н/мм2
	≥45

	Предельное удлинение
	%
	≥400

	Сопротивление на разрыв
	Н/мм
	≥30

	Износ
	мм3
	65

	Деформация сжатия
	%
	18

	Температурные границы
	° С
	-40 до +90

	РАЗМЕРЫ СРЕБКОВ-ОЧИСТИТЕЛЕЙ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА И ВСТАВОК ИЗ ТВЕРДОСТПЛАВНЫХ СПЛАВОВ

	Ширина ленты, мм
	Ширина скребка -очистителя, мм
	Кол-во сегментов, шт.
	Ø вала, мм
	L max, мм

	400
	360
	3
	38
	1100

	500
	480
	4
	38
	1200

	650
	600
	5
	51
	1350

	800
	720
	6
	51
	1500

	1000
	960
	8
	63
	1700

	1200
	1080
	9
	63
	1900

	1400
	1320
	11
	76
	2100

	1600
	1560
	13
	76
	2300

	1800
	1680
	14
	89
	2500

	2000
	1920
	16
	89
	2700

	[image: image1.jpg]$x120:(A)
Ems 8|

< @3
@ /
S o
[GIING) @ an
D) @& @
A BRI
\, g -

O®® ®®





	Условные обозначения: 1 – Скребок — очиститель; 2 — Несущий вал; 3 — Фланец; 4 – Опоры; 5 — Натяжное устройство; 6 — Зажимное кольцо; 7 — Опорное кольцо; 8 — Стопорные болты; 9 – Пружина; 10 — Зажимной винт; 11 – Гайка; 12 – Контргайка; 13 – Скребок; 14 – Болт.

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СКРЕБКОВ-ОЧИСТИТЕЛЕЙ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА

	Модель
	Ширина ленты, мм
	Ширина ножа, мм
	Длина штанги, мм
	Высота ножа, мм

	Скребок PU-50
	500
	500
	1400
	182/250*

	Скребок PU-65
	600
	600
	1600
	182/250*

	Скребок PU-80
	800
	800
	1800
	182/250*

	Скребок PU-100
	1000
	1000
	2000
	182/250*

	Скребок PU-120
	1200
	1200
	2200
	182/250*

	Скребок PU-140
	1400
	1400
	2400
	182/250*

	Скребок PU-160
	1600
	1600
	2600
	182/250*

	Скребок PU-180
	1800
	1800
	2800
	182/250*

	Скребок PU-200
	2000
	2000
	3000
	182/250*

	Особенности и характеристики: Ширина ленты 500-2000мм. Скорость ленты <3.5 м/с. Рабочая температура   от -40Сp до +90p. Влажность материала <15%. Легкость монтажа. Минимальное обслуживание. Прижимной механизм. Увеличение срока службы ленты и механизмов


