| ТК РЕЗИНОТЕХНИКА АДРЕС: 143983, Московская обл, г. Балашиха, микр Керамик, ул. Керамическая 2А, офис 405. ТЕЛЕФОН: 8 (495) 664-29-70 МОБ.ТЕЛЕФОН: 8 (925) 514-71-25 E-MAIL: 5147125@mail.ru http: www.tk-rezinotehnika.ru ИНН: 5012089411 КПП: 501201001 ОГРН: 1155012003079 ОЧИСТИТЕЛЬ СКРЕБКОВЫЙ СТАНДАРТНЫЙ Техническое описание и руководство по монтажу и эксплуатации г.Балашиха 2023 |  |
| --- | --- |
| 2. СОДЕРЖАНИЕ Стр. 1. Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Техническое описание . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 2.1. Назначение . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 2.2. Технические данные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 2.3. Комплект поставки изделия . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.4. Устройство и работа изделия .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2.5. Упаковка . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3.Руководство по эксплуатации . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . . . 7 3.1. Общие указания . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3.2. Указания мер безопасности . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3.3. Порядок установки . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 8-9 3.4. Техническое обслуживание . . .. . . . . . . . . . . . . . . 10 3.5. Правила хранения . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ….10 3.6. Транспортирование . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . … 10 4. Информация производителя ………………………………11 5. Гарантийные обязательства …………………………….…11 | 11. 4. ИНФОРМАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: ОЧИСТИТЕЛЬ СКРЕБКОВЫЙ СТАНДАРТНЫЙ Код 040.012.2000. Зав. № _______. Дата изготовления: Январь 2023 г. ОТК: __________________ АДРЕС: 143983, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Керамик, ул. Керамическая 2А, офис 403. ТЕЛЕФОН: 8 (495) 514-71-25, телефон/факс: 8 (495) 664-29-70 моб.телефон 8 (925) 514-71-25 E-MAIL: 5147125@mail.ru http: www.tk-rezinotehnika.ru 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Гарантийный срок эксплуатации очистителя скребкового стандартного 12 (Двенадцать) месяцев со дня ввода его в эксплуатацию или 18 (Восемнадцать) с момента приобретения, при условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется при нарушении правил эксплуатации указанной заводом изготовителем. |
| 10. 3.4. Техническое обслуживание. 3.4.1. При постоянном использовании очистителя необходимо регулярно проводить технический осмотр устройства, в зависимости от условий эксплуатации, один раз в 4-8 недель. Перед проведением технического обслуживания, очиститель необходимо очистить от продуктов транспортирования, пыли и грязи. Провести осмотр и проверить: - металлические конструкции и детали скребка; - состояние и величину износа чистящей поверхности; - величину свободного хода торсионов; - телескопических стоек (при наличии в комплектации). 3.4.2. Техническое обслуживание 1 раз в 2 недели заключается в очистке и промывке очистителя от грязи. Очистка скребка должна производиться по мере необходимости. 3.4.3. Очистители подвергаются износу и поэтому регулярно меняются. Скребки из твердых сплавов карбид вольфрама имеют допуск на износ 0,01 мм. 3.4.4. Все износившиеся или поврежденные детали заменяются новыми. 3.5. Правила хранения. 3.5.1. Хранение очистителей скребковых должно соответствовать условиям по ГОСТ 15150-69. 3.5.2. В процессе хранения не допустимо касание чистящей поверхности скребка с твердыми и нагретыми предметами во избежание её порчи, что в дальнейшем может привести к некачественной очистке ленты. 3.6. Транспортирование. 3.6.1. Очистители скребковые стандартные могут транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. 3.6.2. Условия транспортирования очистителей в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69. | 3. ВВЕДЕНИЕ 1.1. Техническое описание и руководство по эксплуатации предназначены для изучения принципа действия и правил эксплуатации очистителя скребкового стандартного. Содержит краткое описание конструкции, принципа работы и другие сведения необходимые для использования. |
| 6. 2.4. Устройство и работа изделия. 2.4.1. Очиститель скребковый стандартный – это устройство для очистки рабочей поверхности конвейеров от транспортируемых материалов. 2.4.2. Очиститель скребковый стандартный состоит из: держателя (1) с прикрепленной к нему планкой из твердого сплава (16). Торсионы (6), совместно с телескопическими стойками (4) и (5) присоединены к зажимам (2). Для удаления транспортируемого материала из зоны очистки к скребку прикреплен фартук (17). Смещая зажимы (2) вдоль держателя (1) устанавливаем очиститель в предусмотренное место установки на ставе для телескопических стоек (5). На торцах стоек предусмотрены фланцы с отверстиями под болтовые соединения. Полное соприкосновение чистящей поверхности скребка с рабочей поверхностью конвейерной ленты достигается за счет регулировки правой и левой стоек. Постоянное давление скребка на поверхность ленты обеспечивается за счет торсионных элементов (6) - Упаковка. Очистители упаковываются в упаковочный материал пригодный для транспортирования и хранения. По желанию заказчика могут быть упакованы в обрешетку. | 7. - РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. 3.1. Общие указания. 3.1.1. Безотказная работа очистителя обеспечивается при правильном обслуживании и выполнении всех условий настоящего руководства. 3.1.2. К обслуживанию допускаются лица, изучившие настоящее руководство и освоившие правила обслуживания и ТБ при работе с очистителем. 3.1.3. Эксплуатировать очиститель можно после осмотра, проверки комплектности и правильного монтажа. 3.2. Указание мер безопасности. 3.2.1. К работе по обслуживанию и эксплуатации очистителя допускаются лица, имеющие соответствующую квалификацию и опыт работы с конвейерной техникой и сдавшие экзамен по ТБ и ОТ при работе с этим оборудованием. 3.2.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: - Применение очистителя на лентах с механическими соединениями ленты. - Использовать очиститель для любых других целей кроме очистки конвейерной ленты. - Устанавливать очиститель в непредусмотренных для эксплуатации местах. - Использовать скребок для очистки лент, транспортирующих крупнокусковые и хим. активные материалы. - Производить чистку или ремонт очистителя при работающем конвейере. |